- TLS 1.3协议
传输层安全，双向安全证书确认后生成临时秘钥，利用临时秘钥进行加密，不暴露原有秘钥。主要是保护传输中的图片以及无人机与服务器的连接。

- 对抗训练是什么

- 在训练数据中选取部分图片进行微小扰动，当做对抗训练集，和正常数据集一起训练，分别得到原图损失和对抗样本损失，进行加权计算后，就可以得到权重。

- 对抗训练的意义

这样可以提高模型稳定性，当无人机作业时，由于气流扰动，可能会得到模糊图片，对抗训练得到的模型可以很好的克服这一点。

- 无人机的构成？

- 机型为：QUAD X,主板为Pixhawk 6C，使用ardupilot软件系统，搭配Jetson Nano扩展板，搭载GPS模块、摄像头、泵机等。(遥控器是UART 6,波特率460，信号种类为type5，通道为15，通过MAVLINK协议链接无人机)

- 模型怎么训练的？

- YOLOv8n是在官方预训练的权重基础上，通过多轮训练得到最佳的mAP50-95，其对应的权重文件即为所得。ResNet则是加载ImageNet预训练权重，通过标签区分数据，得到最佳权重文件。BP前向传播算预测、反向传播传误差、梯度下降迭代更新权重，不断缩小误差完成训练。

- 双启发函数是什么？

- 距离启发和约束启发

- PPT第16页的最右上角路径规划图，中间的空心圆怎么解释？

- 我们在试验田随机放置的障碍物，用于验证避障能力。防止上方越过导致药液异常逸散，以及同侧躲避导致喷洒不均的问题。

- 你们的数据集是怎么得到的/怎么获取的？

- 网上公开数据集+实地获取的数据集。

- 为什么是8种缺素？

- 因为这8种元素的缺失对烟叶生长影响比较明显。比如缺氮对烟叶影响最显著，植株叶子偏黄；缺磷则会叶片窄叶上竖等。

- 为什么是4种病虫害？

- 因为当地的病虫害主要是这四种，数据采集相对容易。

- 为什么用复合肥？

- 因为目前施用复合肥是较主流的方案，同时也能补充多种元素

- BP神经网络输入输出几维？有几层？

- 12维的输入：病害/缺素情况、温度、湿度、风速等环境因素和历史记录

- 4维的输出：喷施动作、药剂类型、推荐剂量、作业时机

- 三层：输入层 → 隐藏层 → 输出层

- 如何确定的肥料类型和病虫害处理方法？

- 这是我们结合当地常用种类+参考文献综合考虑的结果，由当地专家做最终决策。

- 为什么使用改进A*算法来确定无人机路径？

- 因为地块有明确边界限制，加上地形自适应函数，改进A*可以规划出能够覆盖的最短距离。（对比其他的算法：Dijkstra盲目搜索浪费时间、BFS只适合等权图、RRT路径随机性大、调参复杂、稳定性较低、局部规划不擅长全局最短路）

- 为什么选用YOLOv8n和ResNet18？

- 首先所需算力低，NVIDIA Jetson Nano图像处理单元可以提供，其次两个模型的生态比较完善，稳定性高，对田间环境适应力强。

- 基地名

- 许昌市襄阳县紫云镇优质烤烟基地

- Nginx技术有什么用？

- 浏览器会因http协议阻止网页使用定位和摄像头权限，需使用Nginx将http重定向到https的443端口。配上自签名证书就完成加密访问。

- APP是怎么得到的？

- APP是根据网页布局进行优化，在保留原本的部分功能的前提下，对交互逻辑进行针对手机端的重新设计，最后使用HBuilder工具进行打包，得到安卓安装包。

- 实时识别帧率多少？

- 10-15fps

- 对一些访问量较大的数据，是怎么处理的？

- 使用Redis做数据暂存，比如登录状态、识别记录等

- 为什么要分开用两种模型？

- 病虫害识别是目标检测任务：需要定位位置以及分类，YOLO模型擅长目标定位、多目标同时检出、小目标病斑识别。缺素识别是细粒度分类任务：缺素是整体生理状态的全局特征变化，ResNet擅长全局特征提取和细粒度差异区分。并且支持双模型并行或按需调用。

- 必须要用你们的无人机才能融入系统吗？

- 目前的无人机只是用于技术验证，并非最终成品。我们系统本身是模块化通用设计，后续只要是支持二次开发、可挂载第三方传感器、能搭载边缘计算模块、开放飞行控制协议的植保无人机，都可以融入本系统。

- 怎么做到模型轻量化？

- 我们选用YOLOv8n、ResNet18轻量骨干，对卷积层做结构化剪枝、使用INT8量化，将模型压缩至35MB,以牺牲部分精确度为成本，提高了识别速度。（INT8是8位整型量化，将模型32位浮点参数压缩为8位整数，在损失少量精度的前提下，大幅降低参数量与算力消耗，实现模型轻量化与推理加速。）

- 你们这个项目完成度那么高，可以发论文了吧？（这是去年一位老师问的，有点刁难的意思）

- 本项目是校企联合，核心技术方案优先配合企业进行知识产权布局，目前正在推进软件著作权申报。后续专利、学术论文会和企业协商，再开展论文发表工作。

- 怎么数据是怎么传上去的，具体的接口是哪个？你们的软件当中是怎么体现的

- 无人机：Jetson nano每5分钟通过HTTPS把（图+识别结果+地块）打到/api/iot/drone-reports/入库；传感器：田间LoRa经网关HTTPS打到/api/iot/sensor-readings/。前端全部通过9443端口的REST查询展示。

- BP网络决策层的召回率和准确率是多少？

由于历史数据记录较粗略，我们按照“同时段数据”对缺失值进行补充，准确率约65%～74%、宏召回约48%～67%。

- 进行检测每次时间间隔？

200ms完成一次识别，每5分钟上传一次识别结果，若缺素/病虫害情况较多，则会提前触发上传机制。

- 讲解词：

- 各位评委老师好，我们的项目是“叶擎慧航——基于无人机多源影像与双模型驱动的烟草诊断与精准施策系统”。项目面向烟草种植中缺素识别不及时、病虫害诊断不精准、施肥施药依赖经验等问题，构建“低空巡检—智能识别—科学决策—闭环作业”的智慧种烟系统。

- 系统以无人机为低空作业平台，融合RGB图像与多光谱数据，综合烟叶形态和生化特征，实现烟草缺素与病虫害识别。算法层面采用YOLOv8n与ResNet18双模型架构，满足田间复杂环境下低时延、高稳定的推理需求。

- 在作业环节，系统结合识别结果、烟草生长状态等因素，生成施肥、施药方案。项目当前已经与相关企业达成合作，助力烟草产业高质量发展。